Kluczbork, dnia 22.11.2019 r.

GM.271.29.2019.MC

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

opracowanej dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn.

„Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 
w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel 
i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.11.2019 r. opracowanej dla zamówienia publicznego pn. „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna” prowadzonego                           w trybie przetargu nieograniczonego wprowadza się następujące zmiany:

- Dział III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 
365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna oraz 134 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o. Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi zał. nr 9 do niniejszej specyfikacji.

Kompleksowe usługi serwisowe dla 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany                        i Maciejów, Biadacz, Krzywizna wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta  i obejmują między innymi:

- Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.

- Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.

- Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.

- Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.

- Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.

- Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.

- Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.

- Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.

- Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.

- Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).

- Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.

- Wymiana filtra powietrza.

- Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).

- Wymiana membran dmuchawy.

- Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.

- Wymiana membran dyfuzorów.

- Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.

- Kontrola stanu studni chłonnej.

- Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel:

- kompresor – ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego;

- osad wstępny – pomiar wysokości osadu ( ocena częstotliwości wywozu osadu );

- osad czynny – wstępna ocena stanu kondycji osadu – zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środku chemiczne;

Kompleksowe usługi serwisowe dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków                             w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o.  wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta  i obejmują między innymi:

- Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.

- Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.

- Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.

- Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.

- Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.

- Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.

- Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.

- Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.

- Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.

- Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).

- Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.

- Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).

- Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.

- Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.

- Kontrola stanu studni chłonnej.

2. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych, które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy oraz do końca każdego miesiąca realizacji zamówienia przedłożył Zamawiającemu:

pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz                  z wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę - według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia                            (według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej                        w załączonym do SIWZ wzorze umowy.”

- Paragraf 1 „wzoru umowy” otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna”. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 365 przydomowych oczyszczalni wybudowanych                              w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna oraz 134 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o.

Kompleksowe usługi serwisowe dla 365 przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach Smardy Górne, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Bogacka Szklarnia, Unieszów, Żabiniec, Krężel i Bogacica, Borkowice, Bażany i Maciejów, Biadacz, Krzywizna wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta  i obejmują między innymi:

- Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.

- Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.

- Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.

- Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.

- Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.

- Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.

- Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.

- Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.

- Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.

- Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).

- Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.

- Wymiana filtra powietrza.

- Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).

- Wymiana membran dmuchawy.

- Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.

- Wymiana membran dyfuzorów.

- Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.

- Kontrola stanu studni chłonnej.

- Dotyczy przydomowych oczyszczalni ścieków firmy Kessel:

- kompresor – ocena stanu, wymiana i czyszczenie filtra, wymiana membran lub całego zestawu naprawczego;

- osad wstępny – pomiar wysokości osadu (ocena częstotliwości wywozu osadu );

- osad czynny – wstępna ocena stanu kondycji osadu – zmiany ustawień sterownika lub dodatkowe środku chemiczne;

Kompleksowe usługi serwisowe dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków                             w Bażanach, które są objęte serwisowaniem gwarancyjnym przez Hydro Sp. z o.o.  wykonywane będą zgodnie z instrukcją fabryczną producenta  i obejmują między innymi:

- Sprawdzenie stanu kożucha w osadniku gnilnym.

- Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym.

- Czyszczenie kożucha filtracyjnego w osadniku gnilnym.

- Kontrola działania wentylacji osadnika gnilnego.

- Usunięcie osadu nadmiernego z osadnika gnilnego.

- Sprawdzenie działania i czyszczenie podnośnika powietrznego.

- Kontrola stanu i czyszczenie komory osadnika wtórnego.

- Kontrola stanu, czyszczenie komory napowietrzania i armatury.

- Kontrola stanu i czyszczenie złoża zanurzonego.

- Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).

- Demontaż dmuchawy (dmuchaw) w komorze technicznej - czyszczenie filtra powietrza.

- Kontrola stanu membran, czyszczenie (dmuchawa).

- Kontrola stanu i czyszczenie dyfuzorów.

- Kontrola stanu, czyszczenie wlotu powietrza.

- Kontrola stanu studni chłonnej.

2. Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków, będący załącznikiem nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowi jednocześnie zał. nr 1 do niniejszej umowy.”