PROJEKT WYKONAWCZY

| Temat: | Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka ul. Wolności 19 w zakresie: termomodernizacji budynku, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej" |
| --- | --- |
| Obiekt: | Budynek Szkoły Podstawowej |
| Kategoria obiektu budowlanego: | IX – budynki szkolne |
| Lokalizacja: | ul. Wolności 19, 46-203 Kluczbork, działka ewid. Nr 112, obręb Kluczbork, jedn. ewid. 160402_4, województwo opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork |
| Inwestor: | Gmina Kluczbork ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork |
| jednostka projektowa: | INWESTPROJEKT POZNAŃ Sp. z o.o. ul. Janickiego 20B 60- 542 Poznań |
| Branża: | ARCHITEKTURA |
| Projektant Gł.: Sprawdzający: | mgr inż. arch. Katarzyna Gauden WP-OIA/OKK/UpB/28/2011 uprawnienia w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń mgr inż. arch. Mariusz Sawicki uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania, bez ograniczeń, nr 357/PW/92 |
| Data opracowania: | 12.08.2019r. |

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne	   	  	   	 45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						   	   	 45111220-6

- Tynkowanie									   	 45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						    	  	 45453000-7

- Roboty malarskie								   	  	 45442100-8

- Roboty elewacyjne								 	 45443000-4

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej				     	  	 	 45421000-4

- Instalowanie drzwi i okien				         				                45421130-4

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty				                45261000-4

- Kładzenie rynien								    		 45261320-3

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dział:

Roboty budowlane								     45000000-7

2. Grupy robót

- Przygotowanie terenu pod budowę					    	     45100000-8

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 	    	     45200000-9

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

- Roboty instalacyjne w budynku						     45300000-0

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych			     45400000-1

3. Klasy robót

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych i roboty ziemne    45110000-1

- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych	      45230000-8

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, kolei, wyrównywanie terenu

- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne	     45260000-7

podobne roboty specjalistyczne

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe			   	                 45450000-6

4. kategorie robót

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne                45111200-0

- Roboty w zakresie usuwania gruzu						     45111220-6

- Tynkowanie									     45410000-4

- Roboty remontowe i renowacyjne						     45453000-7

- Roboty malarskie								     45442100-8

- Roboty elewacyjne								     45443000-4

- Roboty w zakresie stolarki budowlanej					     45421000-4

- Instalowanie drzwi i okien							     45421130-4

- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty		     45261000-4

- Kładzenie rynien								     45261320-3

SPIS TREŚCI

1	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	6

2	UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	8

3	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN	9

4	ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO	10

5	PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	11

5.1	Przedmiot opracowania	11

5.2	Istniejący stan zagospodarowania działki	11

5.3	Projektowane zagospodarowanie działki	11

5.4	Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej	11

5.5	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego	11

5.6	Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.	11

5.7	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	11

5.8	Obszar oddziaływania inwestycji	12

Licencja do mapy	13

M1 -  Plan sytuacyjny	14

CZĘŚĆ OPISOWA	15

6	OPIS TECHNICZNY	15

Dane zlecenia	15

6.1	Podstawa opracowania	15

7	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	16

8	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	16

8.1	Dane ogólne	16

8.2	Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu	16

8.3	Dane techniczne	16

9	ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE	16

9.1	Zakres projektowy	16

9.2	Stolarka okienna	17

9.3	Stolarka drzwiowa zewnętrzna	18

9.4	Renowacja elewacji z cegły.	19

9.5	Zabezpieczenie ścian przed dewastacją (antygraffiti):	19

9.6	Likwidacja odspojonych tynków wokół drzwi głównych	20

9.7	Parapety zewnętrzne i gzymsy z cegły	20

9.8	Parapety zewnętrzne	20

9.9	Wnęki pod grzejniki	20

9.10	Ściana zielona	20

9.11	Kratki wentylacyjne	21

9.12	Parapety wewnętrzne	21

9.13	Docieplenie stropu poddasza	21

9.14	Sufity podwieszane i zabudowa g-k	21

9.15	Docieplenie dachów części niższych	21

9.16	Kraty okienne	22

9.17	Drobne elementy elewacyjne	22

9.18	Oprawy oświetleniowe	22

9.19	Obróbki blacharskie - stara część Szkoły	22

9.20	Obróbki blacharskie - niższe części budynku	22

9.21	Instalacja odgromowa	22

9.22	Naprawa schodów zewnętrznych	23

9.23	Prace towarzyszące remontowi instalacji C.O.	23

9.24	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	23

9.25	Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich	24

9.26	Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony ptaków	24

10	WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	24

10.1	Dane ogólne	24

10.2	Charakterystyka zagrożenia pożarowego substancji palnych	24

10.3	Ocena zagrożenia wybuchem	24

10.4	Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	24

10.5	Ocena zagrożenia wybuchem	25

10.6	Warunki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego	25

9	Spis rysunków	26

10.1	I1  Rzut piwnicy - inwentaryzacja	26

10.2	I2   Rzut parteru - inwentaryzacja	27

10.3	I3   Rzut 1 piętra - inwentaryzacja	28

10.4	I4   Rzut 2 piętra - inwentaryzacja	29

10.5	I5   Rzut poddasza - inwentaryzacja	30

10.6	I6    Rzut dachu - inwentaryzacja	31

10.7	I7   Elewacje - inwentaryzacja	32

10.8	I8   Elewacje - inwentaryzacja	33

10.9	A1  Rzut dachu - projekt	34

10.10	A2  Przekrój A-A i B-B - projekt	35

10.11	A3  Elewacje - projekt	36

10.12	A4  Elewacje - projekt	37

10.13	A5  Zestawienie stolarki okiennej	38

10.14	A6  Zestawienie stolarki drzwiowej	39

10.15	A7 Rzut piwnicy - projekt	40

10.16	A8 Rzut parteru -projekt	41

10.17	A9 Rzut I piętra - projekt	42

10.18	A10 Rzut II piętra - projekt	43

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

## ZAŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY MGR INŻ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

## PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Wolności 19 w zakresie: termomodernizacji budynku, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej", ul. Wolności 19, 46-203 Kluczbork, działka ewid. nr 112, obręb Kluczbork, jedn. ewid. 160402_4, województwo opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork. Budynek Orlika dobudowany w 2011 r. jest poza zakresem opracowania.

### Istniejący stan zagospodarowania działki

Na działce znajduje się budynek Szkoły wraz z boiskami szkolnymi i parkingiem. W otoczeniu działki znajdują się tereny zieleni wysokiej, niskiej, pojedyncze drzewa, krzewy. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi oraz kostką betonową. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren działki ogrodzony z bramą wjazdową od strony ulicy Jagiellońskiej.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociągową, instalację elektryczną, instalację gazową, instalację kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną oraz instalację odgromową, zasilany w ciepło z sieci zdalaczynnej z kotłowni ECO Opole.

### Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane prace nie wprowadzają zmian w zagospodarowaniu działki. Zakres prac nie zmienia wewnętrznych dróg przeciwpożarowych.

### Dane dotyczące ochrony konserwatorskiej

Wpisany do gminnej ewidencji zabytków nieruchomych.

### Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego

Przedmiotowy budynek nie jest zlokalizowany  w obrębie granic obszarów górniczych

### Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia.

W przedmiotowej inwestycji nie występują istniejące oraz nie przewiduje się występowania zagrożeń i czynników szkodliwych dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu i jego otoczenia.

### Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji oddziałuje na działkę - 112

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

### Obszar oddziaływania inwestycji

Wykaz przepisów prawa w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 8 grudnia 2017. 2285)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz. 460, z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że obszar oddziaływania występuje na przedmiotowej działce nr 112.

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

## Licencja do mapy

## M1 -  Plan sytuacyjny

# CZĘŚĆ OPISOWA

## OPIS TECHNICZNY

## Dane zlecenia

Data opracowania:	            		12.08.2019 r.

Inwestor/zleceniodawca:		Gmina Kluczbork

ul. Katowicka 1

46-200  Kluczbork
Dane przedmiotu zlecenia:		ul. Wolności 19, 46-203 Kluczbork, działka ewid. Nr 112, 					obręb Kluczbork,  jedn. ewid. 160402_4, województwo 						opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork

Kategoria obiektu budowlanego:             IX – budynki szkolne

### Podstawa opracowania

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 1998 r. w sprawie książki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

- PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

- PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 września 2015r., poz. 1422) z późniejszymi zmianami,

- Warunki zamówienia wg SIWZ wraz z załącznikami,

- Inwentaryzacja uproszczona,

- Wizja w terenie,

- Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem

Opis techniczny sporządzono wg ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.  2012r. poz. 462) z późniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Wolności 19 w zakresie: termomodernizacji budynku, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej", ul. Wolności 19, 46-203 Kluczbork, działka ewid. nr 112, obręb Kluczbork, jedn. ewid. 160402_4, województwo opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork. Budynek Orlika dobudowany w 2011 r. jest poza zakresem opracowania.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

### Dane ogólne

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Starsza część obiektu czterokondygnacyjna z poddaszem z poddaszem częściowo użytkowym. Pokryta dachem czterospadowym. Nowa część obiektu składa się z części wyższej dwukondygnacyjnej oraz niższych jednokondygnacyjnych z dachami jedno i dwuspadowymi. W poziomie parteru w nowej części budynku zlokalizowana jest kotłownia gazowa.

Na terenie działki znajdują się tereny zieleni wysokiej i niskiej, pojedyncze drzewa, obiekty małej architektury, krzewy. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi oraz kostką betonową. Wody opadowe z dachu odprowadzone są poprzez system rynien i rur spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren działki ogrodzony z bramą wjazdową od strony ulicy Jagiellońskiej.

Obiekt dodatkowo posiada instalacje wodociągową, instalację elektryczną, instalację gazową, instalację kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną oraz instalację odgromową, zasilany w ciepło z sieci zdalaczynnej z kotłowni ECO Opole.

### Dane konstrukcyjno-materiałowe obiektu

Ściany zagłębionego parteru - murowane z cegły pełnej gr. 60cm

Ściany zewnętrzne - ściany zewnętrzne kondygnacji powyżej, murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 50cm

Ściany wewnętrzne - ceglane

Ściany fundamentowe-  kamienne i mur z cegły

Dach nad starą częścią - w konstrukcji drewnianej pokryty papą

Stropodachy nad pozostałymi częściami - kryte papą, gontem papowym

Podłogi- w piwnicach betonowe, na klatkach schodowych płytki z lastriko

Drzwi i okna - drzwi drewniane, okna drewniane oraz częściowo z profili PCV

Schody zewnętrzne - betonowe

### Dane techniczne

- Powierzchnia zabudowy:	1103,46 m2

- Wysokość budynku		13,80 m (SW)

- Liczba kondygnacji		4 nadziemne + poddasze częściowo użytkowe

- Powierzchnia netto 		2520,80 m2

- Kubatura			8975,24 m3

## ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

### Zakres projektowy

Przedmiotem opracowania jest - Docieplenie budynku, w ramach zadania: "Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka, ul. Wolności 19 w zakresie: termomodernizacji budynku, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej", ul. Wolności 19, 46-203 Kluczbork, działka ewid. nr 112, obręb Kluczbork, jedn. ewid. 160402_4, województwo opolskie, powiat Kluczborski, gmina Kluczbork. Budynek Orlika dobudowany w 2011 r. jest poza zakresem opracowania.

Zakres projektowy obejmuje:

- inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlanych,

- wymiana okien zewnętrznych

- wymiana drzwi zewnętrznych

- ocieplenie stropu wewnętrznego

- ocieplenie dachów niższych części obiektu

- zamurowanie wnęk grzejnikowych

- czyszczenie elewacji zewnętrznej starej części Szkoły

- wymiana krat okiennych na nowe

- domurowanie ogniomurów

- podmurowanie komina

- wymiana parapetów zewnętrznych

- wymiana parapetów wewnętrznych

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana opraw oświetleniowych na LED (wg branży elektrycznej)

- montaż instalacji fotowoltaicznej (wg branży elektrycznej

- demontaż oraz ponowny montaż instalacji odgromowej (wg branży elektrycznej)

- instalacja wentylacji mechanicznej (wg branży sanitarnej)

## Stolarka okienna

Projektuje się następujące rozwiązanie – wymiana okien drewnianych na nowe wykonane z profili PVC w kolorze białym i brązowym (w miejscach gdzie występuje elewacja ceglana). Dobór nowych okien wymaga zachowania kształtów, proporcji i formy zewnętrznego otworu okiennego - należy odwzorować detale - słupki, szczebliny oraz szprosy. Okna wyposażone w zestawy trójszybowe zespolone, dobór wg producenta pozwalający uzyskać wymagany współczynnik przenikania ciepła Umax 0,9 W/m2K.

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu

2. Uzupełnienie ubytków w murze

3. Ustawienie i umocowanie okien w otworze

4. Uszczelnienie szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem

5. Przeprowadzenie regulacji

6. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian

Wymianie podlegają okna zewnętrzne:

O1 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowym, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 4 sztuki

O2 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 2 sztuki

O3 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O4 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O5 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O6 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 35 sztuk

O6* - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuk

O7 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 4 sztuki

O8 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, FIX, szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O9 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, rozwierno-uchylne (kierunki rozwierania i otwierania zgodnie z istniejącą stolarką), szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O10 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, FIX, szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O11 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, FIX, szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O12 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, FIX, szklone szybą zespoloną, kolor biały, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

O13 - Umax ≤ 0,9 W/m2K, - okno z profili PCV, FIX, szklone szybą zespoloną, kolor brązowy, system trójszybowy ze szkłem   niskoemisyjnym z wypełnieniem argonem, parapet zewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej, gr. min. 0,6mm, 1 sztuka

## Stolarka drzwiowa zewnętrzna

Projektuje się wymianę drzwi istniejących, na nowe drzwi o współczynniku przenikania ciepła Umax ≤1,3 W/(m2*K). Dobór nowych drzwi wymaga zachowania kształtów i proporcji istniejącego otworu drzwiowego. Montaż drzwi wykonać należy w technologii ciepłego montażu zgodnie z technologią montażu okien. Drzwi wykonać w kolorze brązowego drewna

Czynności montażowe można podzielić na następujące etapy:

1. Przygotowanie otworu w murze i istniejącym ociepleniu;

2. Uzupełnienie ubytków w murze;

3. Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze;

4. Wykonanie izolacji  trójwarstwowej w czasie montażu stolarki w przygotowanym otworze;

5. Przeprowadzenie regulacji;

6. Zabezpieczenie zamontowanej stolarki drzwiowej na czas dalszych prac;

7. Uzupełnienie tynków i wykończeń dolegających ścian;

Wymianie podlegają  drzwi zewnętrzne:

D1 - Umax ≤ 1,3 W/m2K, PCV,  jednoskrzydłowe w kolorze brązu (okleina drewniana) wyposażone w zamek, 1sztuka

D2 - Umax ≤ 1,3 W/m2K, stalowe,  jednoskrzydłowe w kolorze brązu (okleina drewniana) wyposażone w zamek, 1sztuka

D3 - Umax ≤ 1,3 W/m2K, drzwi PCV, dwuskrzydłowe, drzwi w kolorze brązu (okleina drewniana), naświetle częściowo przeszklone, wyposażone w zamek i samozamykacz na obu skrzydłach, 2 sztuki

## Renowacja elewacji z cegły.

Należy ręcznie rozebrać trwale uszkodzone fragmenty murów z cegły nie nadającej się do ponownego wykorzystania, oczyścić mury z zanieczyszczeń mechanicznych, nalotów solnych i zabrudzeń biologicznych. Wykuć zwietrzałe spoiny i uzupełnić je oraz pozostałe ubytki spoiną renowacyjną, zabezpieczyć mury warstwą izolacji przeciwdziałającej penetracji wód opadowych. Należy wzmocnić strukturę cegieł- impregnacja i konserwacja.

- Należy usunąć wtórne elementy (haki, gwoździe, instalacje prowadzone po elewacji).

- Usunąć mechanicznie wtórne uzupełnienia spoin z zaprawy cementowej, oraz inne cementowe zaprawy

- Usunąć fragmenty farb i powłok malarskich - "grafitti"

- Powierzchnię cegieł ostrożnie oczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem, w miejscach niemożliwych do usunięcia strumieniem wody zastosować metody chemiczne. Oczyszczanie prowadzić ze szczególną ostrożnością, by nie uszkodzić lica cegieł.

- Usunąć zdezintegrowane zaprawy z spoin. Należy zachować szczególną ostrożność, by nie uszkodzić krawędzi, i lica cegieł. Wykonać odkrywkę w celu zbadania oryginalnych spoin, uzgodnić skład, formę i kolorystykę zaprawy do uzupełnienia spoin.

- Wykonać dezynfekcję powierzchni muru preparatem glono- i grzybobójczym

- Uzupełnić brakujące fragmenty muru ceglanego cegłami o formacie, składzie, fakturze i kolorystyce dopasowanym do cegieł oryginalnych. Dopuszczalne jest zastosowanie odpowiednich cegieł rozbiórkowych, na których nie występuje zasolenie.

- W miejscach występowania zarysowań i spękań należy wykonać szycie murów (kotwy należy ukryć w spoinie) Zastosować metodę klamrowania polegającą na wmurowaniu w strukturę muru prętów, lub płaskowników z stali nierdzewnej.

- Mniejsze spękania należy wypełnić upłynnioną zaprawą iniekcyjną. Zaprawa winna odznaczać się dużą płynnością i zdolnością penetracji w najdrobniejsze pustki i szczeliny. Zaprawę sporządzić na bazie wapna dyspergowanego, lub użyć gotowych zapraw do iniekcji

- Uzupełnić mniejsze ubytki cegieł zaprawą imitującą cegłę na bazie spoiw mineralnych, barwioną w masie. Należy dokładnie dobrać, odtworzyć fakturę, strukturę i kolorystykę cegieł.

- Uzupełnić ubytki zaprawy w spoinach zaprawą na bazie białego cementu i wapna barwioną w masie pod kolor zaprawy oryginalnej o kolorze, strukturze, teksturze i fakturze jak najbardziej zbliżonej do zaprawy oryginalnej.

- Wykonać scalenie kolorystyczne miejsc uzupełnionych i oryginalnych zachowując czytelność działań konserwatorskich. Zastosować farby wapienne z spoiwem z wapna dyspergowanego

- Wykonać hydrofobizację powierzchni muru preparatem krzemoorganicznym.

### Zabezpieczenie ścian przed dewastacją (antygraffiti):

Projektuje się powierzchniowe zabezpieczenie elewacji przed dewastacją przez nałożenie zabezpieczenia usuwalnego (odnawialnego). Powłoki odnawialne produkowane są na bazie mikrowosków. Ich działanie polega na usunięciu powłoki ochronnej wraz z namalowanym graffiti przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem. Następnie w celu ponownego zabezpieczenia powierzchni należy jeszcze raz nanieść powłokę antygraffiti. Zabezpieczeniu poddać wszystkie cokoły, ściany do wysokości wykończenia z cegły nad parterem na elewacji frontowej i całe przyziemie na elewacji podwórzowej ze szczególnym uwzględnieniem załomów ścian. Preparat użyty do zabezpieczenia ma spełniać następujące warunki: powłoka matowa zawiera filtr UV, nie hamuje procesu dyfuzji, stanowi jednocześnie powłokę konserwującą, hydrofobizującą jest bezbarwny, łatwo ulega biodegradacji,  posiada aprobatę techniczną ITB, certyfikat jakościowy ISO 9001: 2000, certyfikat normy środowiskowej ISO 14001:1996, atest PZH.

### Likwidacja odspojonych tynków wokół drzwi głównych

Obramowanie wokół drzwi głównych zewnętrznych należy oczyścić ze starych pokryć malarskich, zbić odspojony stary tynk, zmyć, zagruntować preparatem grzybobójczym, podłoże wyrównać, uzupełnić wszelkie ubytki. Następnie wykończyć tynkiem silikatowo-silikonowym, barwionym w masie w kolorze białym.

### Parapety zewnętrzne i gzymsy z cegły

Prace remontowo - konserwatorskie parapetów zewnętrznych i gzymsów. Istniejące parapety zewnętrzne okien i gzymsy należy oczyścić z występujących nawarstwień i zabrudzeń metodami fizykomechanicznymi i/lub chemicznymi na podstawie przeprowadzonych prób.

- Wykonać dezynfekcję powierzchni preparatem glono- i grzybobójczym

- Ubytki należy uzupełnić cegłami o formacie, składzie, fakturze i kolorystyce dopasowanym do cegieł oryginalnych

- Wykonać hydrofobizację powierzchni preparatem krzemoorganicznym

### Parapety zewnętrzne

Wymianie podlegają wszystkie blaszane parapety zewnętrzne przy oknach. Należy zamontować nowe parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, o gr. min. 0,6mm., ze spadkiem na zewnątrz min. 15%. Parapety powinny wystawać poza lico ściany, co najmniej 50 mm i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Pod nowymi parapetami, ułożyć warstwę styropianu grafitowego o gr. 3cm. Miejsca styku parapetów z tynkiem uszczelnić silikonem transparentnym lub bezbarwną masą uszczelniającą poliuretanową - zastosowany materiał uszczelniający musi być trwale elastyczny, odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz degradację biologiczną i starzenie.

### Wnęki pod grzejniki

We wszystkich pomieszczeniach należy zamurować wnęki pod grzejniki, materiałem tożsamym z istniejącym, wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym, następnie gładzią gipsową. Tak przygotowane podłoże należy wykończyć powłoką malarską wykonaną z farb akrylowych przeznaczonych do pomieszczeń mokrych. W kolorze tożsamym z istniejącym w danym pomieszczeniu.

### Ściana zielona

Prace montażowe wykonać zgodnie z technologią producenta z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

Na fragmencie ściany w sali przyrodniczej na drugim piętrze, która będzie stanowiła oparcie dla ściany kwiatowej należy skonstruować z listewek drewnianych kratownicę (2 warstwy listewek w pionie i w poziomie) , do której przymocowana będzie konstrukcja na kwiaty. Do drewnianej konstrukcji należy przymocować membranę wodoodporną. Następnie do tak przygotowanej konstrukcji należy przykręć moduły z otworami na doniczki w ilości dopasowanej do ściany (wg wytycznych inwestora). Każdy element tworzący konstrukcję zielonej ściany musi być zamontowany dokładnie i równo.

### Kratki wentylacyjne

Istniejące kratki wentylacyjne należy zdemontować, a otwory zamurować.

### Parapety wewnętrzne

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać nowe parapety z płyt mdf w okleinie PCV, w kolorze zgodnym z kolorem parapetów istinejących, grubość 3cm. Parapet powinien wystawać poza lico ściany min. 3cm. Jeżeli w pomieszczeniach występują grzejniki poza oknami również należy zamontować nad nimi parapety wewnętrzne, dostosowane do długości grzejnika.

### Docieplenie stropu poddasza

Zgodnie z zaleceniami „Audytu energetycznego” i wskazanym w nim optymalnym wariancie energetyczno-ekonomicznym przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego  ocieplenia stropu poddasza. Izolacje cieplną stropu na poddaszu projektuje się jako docieplenie warstwą, materiału termoizolacyjnego z wełny mineralnej, grubość 21cm, λ = 0,045 W/m2K, układanego po uprzednim usunięciu warstwy polepy.

Ocieplenie należy układać w przestrzeń stropu po uprzednim usunięciu desek oraz polepy. Następnie ułożyć nowe płyty OSB.

Kolejność warstw (od zewnątrz):

- płyty OSB, gr. min. 22mm

- folia paroprzepuszczalna

- maty z wełny mineralnej

- folia paroszczelna

- istniejący strop drewniany

### Sufity podwieszane i zabudowa g-k

Projektuje się wykonanie sufitów podwieszanych oraz zabudów z płyt gk. Zakłada się montaż na stelażu systemowym z profili CD, mocowanym do stropu na wieszakach na wys. wskazanych na rysunkach (wysokość od poziomu istniejącej posadzki). Po przykręceniu wszystkich płyt do rusztu sufitowego przystąpić do wykonywania spoin pomiędzy płytami. Po zaspoinowaniu połączeń pomiędzy płytami gipsowymi powierzchnia sufitu jest przy gotowana do malowania - malowanie farbami emulsyjnymi (kolor: biały) – według zaleceń producenta.

### Docieplenie dachów części niższych

Dachy należy docieplić płytą styropianową laminowaną papą gr. 24 cm, o  współczynniku λ = 0,040 W/m2K. Przed przystąpieniem do prac oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności podłoża. Zagruntować stare pokrycie roztworem bitumicznym. Mocowanie płyt do podłoża odbywa się za pomocą łączników mechanicznych (ilość dybli przyjąć zgodnie z wybranym systemem docieplenia oraz zaleceniami producenta) lub klejów poliuretanowych dopuszczonych do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. Docieplenie wykonać wraz z wymianą wszystkich obróbek blacharskich i uszczelnieniami powierzchni zgodnie ze sztuką dekarską. Zakończenie krawędzi styropapy wykończyć zaimpregnowaną deską o szerokości min 30cm zamocowanym za pomocą kątowników na wkręty z kołkami do ścianek attykowych i do nośnej warstwy stropodachu. Wykończyć obróbką z blachy tytan-cynk, którą należy wypuścić na połać dachu na min. 20cm.

Końcówkę obróbki blacharskiej Pasek papy należy przygrzać do obróbki blacharskiej na szerokość około 5 cm pozostałą część pozostawić luzem (5-10 cm) aby zabezpieczyć warstwa papy, stanowiąca właściwe pokrycie dachowe, przed przetarciem przez obróbkę blacharską. Następnie należy zgrzać na całej połaci dachu warstwę papy nawierzchniowej.

Do łączenia płyt styropianowych nie należy używać klejów na rozpuszczalnikach organicznych. Styropian nie może się stykać z materiałami, takimi jak: papa smołowa, roztwór i lepik  asfaltowy stosowane na zimno, oleje mineralne, benzyna, ropa itp. substancje.

Prace montażowe wykonać zgodnie z technologią producenta z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.

### Kraty okienne

Projektuje się demontaż istniejących krat okiennych oraz montaż nowych stalowych stałych.

### Drobne elementy elewacyjne

Drobne elementy elewacyjne,  należy na czas robót zdemontować następnie po zakończeniu prac ponownie zamontować po uprzednim oczyszczeniu. Elementy w złym stanie technicznym wymienić na nowe.

Takie elementy jak szyldy, tablice informacyjne na czas prac należy zdemontować i po oczyszczeniu należy je zamontować ponownie.

Lampy oświetleniowe, na czas prac należy zdemontować, następnie po zakończeniu prac wymienić na nowe, wg wytycznych Inwestora. Uchwyty do flag również należy zdemontować i po uprzednim oczyszczeniu i pomalowaniu farbami antykorozyjnymi zamontować ponownie.

### Oprawy oświetleniowe

Na czas robót należy zdemontować oświetlenie zewnętrzne. Po wykonaniu wyprawy należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe (wg branży elektrycznej)

### Obróbki blacharskie - stara część Szkoły

Podczas wykonywania prac, należy zdemontować rynny, rury spustowe wraz z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Po zakończeniu robót rury spustowe należy zamontować ponownie.

### Obróbki blacharskie - niższe części budynku

Podczas wykonywania prac dociepleniowych, należy zdemontować rynny i rury spustowe (zamontować ponownie) oraz opierzenie z blachy. Po zakończeniu układania docieplenia dachowego należy podmurować ogniomurki oraz komin o 24cm, materiałem tożsamym z istniejącym, wykończyć tynkiem barwionym w masie w kolorze zgodnym z istniejącym i wykończyć nowym opierzeniem z blachy tytan-cynk. Ogniomur schodkowy na szczycie budynku sali gimnastycznej od strony dachu wykończyć tykniem w kolorze elewacji budynku. Rury spustowe należy wydłużyć na odpowiednią długość. Elementy obróbek blacharskich należy łączyć ze sobą za pomocą elastycznego kleju. Wszelkie krawędzie i połączenia z elementami budynku uszczelnić uszczelniaczem dekarskim trwale-elastycznym odpornym na starzenie, degradację biologiczną i odpornym na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV.

### Instalacja odgromowa

Istniejącą instalację odgromową na  budynku, należy na czas robót zdemontować a następnie zamontować ponownie. Prace demontażowe istniejącej wykonywać etapami stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewnić przynajmniej częściowa ochronę odgromową podczas modernizacji.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrożeniem zawarto w normie ochrony odgromowej, w której stwierdzono, że „wszystkie urządzenia dachowe z materiałów izolacyjnych lub przewodzących, które zawierają wyposażenie elektryczne i/lub służące przetwarzaniu informacji, powinny znajdować się w przestrzeni ochronnej układu zwodów”. Określając obszary przestrzeni chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektów lub układy zwodów urządzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) należy uwzględnić wymagania dotyczące kątów ochronnych oraz odstępów izolacyjnych.

PRACE MONTAŻOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

### Naprawa schodów zewnętrznych

Wszelkie prace przy renowacji schodów zewnętrznych należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. Należy wykonać uzupełnienie wszelkiego rodzaju ubytków.

W przypadku stwierdzenia dużych zniszczeń należy wykonać pokrycie z płyt granitowych modułowych.

Zastosować impregnację, celem zabezpieczenia  przed wnikaniem brudu i wody

### Prace towarzyszące remontowi instalacji C.O.

Należy wykonać nową instalację C.O., zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym. Po wykonaniu prac ściany należy wyprawić, zagruntować i pomalować zgodnie z projektem aranżacji wnętrz. Ściany pomalować  na całej powierzchni wykonanego wykończenia.

Projekt instalacji centralnego ogrzewania - wg odrębnego opracowania branżowego.

Należy zamontować gotowe maskownice grzejnikowe ażurowe z obudową przystosowane do grzejników panelowch, wykonane z płyty MDF o grubości 12 mm w kolorze białym MAT. Obudowa nie powinna mieć wolnej przestrzeni pomiędzy zabudową górną, a frontową. Od spodu należy zostawić wolną przestrzeń. Zabudowa frontowa w  formie prostokąta. Montaż zgodnie z instrukcja producenta, za pomocą gotowego zestawu montażowego.

WSZELKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

### Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Materiały stosowane podczas wykonywania robót winny:

- posiadać oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną, lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowym, lub

- posiadać deklarację zgodności z regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określony przez Komisję Europejską, albo

- posiadać oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, iż są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą, lub aprobatą techniczną, lub uznano za "regionalny produkt budowlany"

- posiadać oznakowanie umożliwiające identyfikację producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, datę produkcji

Dopuszcza się zakup produktów zamiennych pod warunkiem zachowania jakości i celu jakiemu materiał ma służyć. Każdy zastosowany materiał winien mieć wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do użytkowania.

WSZELKIE PRACE MONTAŻOWE, REMONTOWE WYKONAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU, Z UŻYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIÓW, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. ZE WZGLĘDU NA WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZĄ BYĆ WODOROZCIEŃCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGĄ ZAWIERAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCJI.

### Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiektów sąsiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziałuje negatywnie na środowisko tym samym nie stanowi zagrożenia dla niego jak i dla ludzi, i sąsiednich budynków. Prowadzone prace budowlane na obiekcie nie wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

### Prace remontowe i związane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony ptaków

Z  przepisów  prawa wynika konieczność uwzględniania obecności ptaków w budynkach w trakcie prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie stwierdzono żadnych ubytków ani szczelin, w których mogłyby gniazdować ptaki.

## WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE STANOWIĄ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY, NIE WPROWADZAJĄ ZMIAN DOTYCZĄCYCH DRÓG POŻAROWYCH ANI NIE INGERUJĄ W ISTNIEJĄCE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W ZWIĄZKU Z TYM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz.U. Nr 119, poz. 998 z 2009r.)  NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

### Dane ogólne

Budynek najwyższy posiada 4 kondygnacje nadziemne i poddasze użytkowe, pozostałe części są dwu i jednokondygnacyjne. Zaliczany do grup wysokości - średniowysokich (SW). Pełni funkcję szkolną. Zaliczany do kategorii ZL III o klasie odporności budynku "B".

- Powierzchnia zabudowy:		1103,46 m2

- Wysokość budynku		13,80 m (SW)

- Liczba kondygnacji			4 nadziemne + poddasze częściowo użytkowe

- Powierzchnia netto 		2520,80 m2

- Kubatura				8975,24 m3

### Charakterystyka zagrożenia pożarowego substancji palnych

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz nie przewiduje się występowania procesów technologicznych powodujących zagrożenie pożarowe.

### Ocena zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie przewiduje się materiałów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe, tak więc brak jest stref zagrożenia wybuchem.

### Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Dla pomieszczeń ZL gęstości obciążenia ogniowego nie ustala się.

### Ocena zagrożenia wybuchem

Brak – nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

### Warunki zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego

W budynku nie przewiduje się występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz nie przewiduje się występowania procesów technologicznych powodujących zagrożenie pożarowe.

UWAGI:

- INNE NIE UJĘTE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIAŁE W TRAKCIE REALIZACJI WYJAŚNIENIA BĘDĄ NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

- WSZYSTKIE ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I „TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSÓB.

- WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I WYKOŃCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W ŚWIADECTWIE ITB DLA PRZYJĘTEGO SYSTEMU.

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I PPOŻ. I OCHRONY ŚRODOWISKA.

mgr inż. arch. Katarzyna Gauden

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej

do projektowania bez ograniczeń

## Spis rysunków

## I1  Rzut piwnicy - inwentaryzacja

## I2   Rzut parteru - inwentaryzacja

## I3   Rzut 1 piętra - inwentaryzacja

## I4   Rzut 2 piętra - inwentaryzacja

## I5   Rzut poddasza - inwentaryzacja

## I6    Rzut dachu - inwentaryzacja

## I7   Elewacje - inwentaryzacja

## I8   Elewacje - inwentaryzacja

## A1  Rzut dachu - projekt

## A2  Przekrój A-A i B-B - projekt

## A3  Elewacje - projekt

## A4  Elewacje - projekt

## A5  Zestawienie stolarki okiennej

## A6  Zestawienie stolarki drzwiowej

## A7 Rzut piwnicy - projekt

## A8 Rzut parteru -projekt

## A9 Rzut I piętra - projekt

## A10 Rzut II piętra - projekt